Príloha k listu

Analýza hodnotenia množstva podzemných vôd podľa Rámcovej smernice o vode

Pravidlá a postupy pre hodnotenie množstva podzemných vôd a ich využívanie určuje Rámcová smernica o vode (ďalej len RSV). Podľa RSV hodnotenie množstva podzemných vôd sa vykonáva v útvaroch podzemných vôd. Východiskovým podkladom pre určenie využiteľného množstva z útvarov podzemnej vody je vyhodnotenie ich kvantitatívneho stavu. Kvantitatívny stav vodného útvaru môže byť dobrý alebo zlý. Základnými parametrami pre hodnotenie kvantitatívneho stavu sú:

- využiteľné zdroje podzemnej vody,

- odoberané množstvo podzemnej vody,

- hladinový režim

Využiteľné zdroje podzemnej vody (definícia nižšie) zjednodušene prestavujú množstvo vody, ktoré dlhodobo priteká do vodného útvaru, od ktorého sa odpočíta množstvo vody potrebnej pre zachovanie vodných a suchozemských ekosystémov. Pre tento účel je nevyhnutné identifikovať tie útvary podzemnej vody, od ktorých sú priamo závislé ekosystémy povrchových vôd a suchozemské ekosystémy (mokrade) a pre ne stanoviť  limitné hodnoty – ekologický prietok pre povrchové vody, minimálnu hladinu podzemnej vody pre suchozemské ekosystémy. Využiteľné zdroje teda predstavujú „využiteľný potenciál“ podzemnej vody na odbery pre rôzne účely jej využitia (pitná voda, úžitková voda, voda na zavlažovanie, voda na energetické využitie a iné).

Pre stanovenie odoberaného množstva RSV vyžaduje, aby na odber podzemnej vody boli vydávané povolenia a aby boli vytvorené registre odberov podzemnej vody, ktorý sú pravidelne preverované a aktualizované. Základnou podmienkou efektívneho využívania vody je spoľahlivé meranie spotreby vody.

Pre stanovené využiteľné zdroje útvaru podzemnej vody sa musí stanoviť odpovedajúca hladina podzemnej vody vo vodnom útvare, ktorá musí spĺňať podmienku, že nedôjde k zhoršeniu ekologického stavu súvisiacich útvarov povrchovej vody a poškodeniu suchozemských ekosystémov. Takto odvodená „minimálna hladina podzemnej vody“ (resp. prípustná hladina podzemnej vody) by nemala byť pri odberoch prekročená.

Poznámka:  Pojem „využiteľné zdroje podzemnej vody“ sa pri hodnotení kvantitatívneho stavu zamieňa za pojem „využiteľné množstvo podzemnej vody“. Ide o zásadnú chybu implementácie RSV na Slovensku! RSV neobsahuje definíciu pojmu „využiteľné množstvo podzemnej vody. Podľa vodného zákona  (§ 6 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) „využiteľným množstvom podzemnej vody je maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných technických, ekonomických a ekologických podmienok bez ovplyvnenia režimu podzemných vôd, ktoré by malo za následok zhoršenie kvalitatívneho stavu vôd“ . Túto definíciu možno chápať ako „využiteľné množstvá vodného útvaru“.

Geologický zákon obsahuje definíciu pojmu „množstvá podzemných vôd“ – zistené a overené množstvá vôd v priestore obsahujúcom podzemné vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho časti alebo v hydrogeologickej štruktúre alebo v jej časti bez ohľadu na straty pri ich využívaní (§ 17 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov).  Túto definíciu možno chápať ako „lokálne využiteľné množstvá“.

Záväzné definície pre hodnotenie množstva vôd:

- Útvar podzemnej vody - znamená vymedzený objem podzemnej vody v rámci kolektora alebo kolektorov podzemnej vody

- Kolektor podzemnej vody – označuje podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou, umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody, alebo odber významných množstiev podzemnej vody

- Stav podzemnej vody – je celkové vyjadrenie stavu útvaru podzemnej vody, ktorý je určený jeho kvantitatívnym alebo chemickým stavom, podľa toho, ktorý z nich je horší

- Dobrý stav podzemnej vody – je stav, ktorý dosahuje útvar podzemnej vody keď je jeho kvantitatívny a jeho chemický stav aspoň „dobrý“

- Kvantitatívny stav – je vyjadrenie, do akej miery je útvar podzemnej vody ovplyvnený priamymi a nepriamymi odbermi

- Dobrý kvantitatívny stav - je definovaný v tab. 2.1.2 prílohy V RSV

Hladina podzemnej vody v útvare podzemnej vody je taká, že využiteľné zdroje podzemnej vody nie sú prekročené dlhodobým priemerným ročným odoberaným množstvom. Taktiež hladina podzemnej vody nepodlieha antropogénnym zmenám, ktoré by mali za následok:

  - nedosiahnutie environmentálnych cieľov podľa článku 4 RSV pre súvisiace povrchové vody,

  - každé významné zhoršenie stavu týchto útvarov,

  - každé významné poškodenie suchozemských ekosystémov, ktoré priamo závisia od útvaru podzemnej vody,

- a zmeny smeru prúdenia vyplývajúce zo zmien hladín sa môžu vyskytnúť dočasne, alebo trvalo v priestore ohraničenej oblasti, ale takéto zvraty nespôsobia slanej vody alebo iné prieniky a neindikujú trvalý a jasne identifikovateľný trend smeru prúdenia spôsobeného antropogénnymi vplyvmi, ktorý by mohol viesť k takýmto prienikom.

- Využiteľný zdroj podzemnej vody – označuje celkový dlhodobý priemerný ročný prítok do útvaru podzemnej vody zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na dosiahnutie cieľov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s nimi spojené, ustanovené v článku 4 RSV, aby sa tak zabránilo významnému zhoršeniu ekologického stavu takýchto vôd a akémukoľvek poškodeniu súvisiacich suchozemských ekosystémov.

Identifikácia problémov v súvislosti s povoľovaním odberov podzemnej vody

Z analýzy vyplýva, že východiskovými podkladmi pre povolenie odberov podľa RSV sú:

- využiteľné zdroje podzemných vôd vodného útvaru,

- aktualizovaný register odberov podzemnej vody,

- predpokladaná hladina podzemnej vody (minimálna, prípustná?) pri sumárnom odbere vo výške využiteľných zdrojov podzemnej vody vodného útvaru.

Za vypracovanie východiskových podkladových dokumentov je zodpovedné Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je povinné postupovať podľa požiadaviek RSV.

Ministerstvo namiesto toho, aby urýchlene zabezpečilo vypracovanie východiskových podkladov pre povoľovanie odberov podzemnej vody, presadzuje viaceré nesystémové kroky, ktorými sa snaží preniesť zodpovednosť na užívateľov podzemných vôd. Takýmito krokmi sú najmä:

- Povinnosť zabezpečiť realizáciu doplnkového hydrogeologického prieskumu na využívaných odberných objektoch, ktorú štát uložil vlastníkom/prevádzkovateľom vodárenských zdrojov a občanom využívajúcim domové studne v novele vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. januára 2015 č. 22/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z.z. Nová povinnosť vychádza z ustanovenia § 54b citovanej vyhlášky, ktorým sa nariaďuje tomu, komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd bez schválenej záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd ministerstvom, zabezpečiť hydrogeologický prieskum v etape doplnkového hydrogeologického prieskumu a vypracovať záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B a odovzdať ju ministerstvu na schválenie do 31. decembra 2018. Je zrejmé, že povinné zabezpečenie doplnkového hydrogeologického prieskumu bude mať významný dopad na celú spoločnosť. Občanom a užívateľom vôd doteraz nebol vysvetlený zmysel tejto požiadavky štátu, ktorá nielenže bude stáť občanov nemalé finančné prostriedky, ale vyvolá chaos a neistotu občanov a hospodárskych subjektov odoberajúcich vodu. To môže vážne narušiť zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou s dopadom na zdravie ľudí a hospodárske aktivity. Konkrétne prípady z praxe ukazujú, že nezmyselné požiadavky na doplnkový prieskum štátne orgány vyžadujú aj v prípadoch vodárenských zdrojov, ktoré sú kontinuálne využívané viac ako 40 rokov. Ide teda o spoľahlivo preverené množstvá, zodpovedajúce najvyššiemu stupňu spoľahlivosti. Prínos doplnkového prieskumu na dlhodobo využívaných vrtov/studní je nulový. Ďalším paradoxom je aj požiadavka na doplnkový prieskum odberného objektu na Žitnom ostrove, ktorý je využívaný iba sezónne v trvaní 4 – 5 dní v jarných mesiacoch. Požiadavky na realizáciu doplnkového hydrogeologického prieskumu sú v mnohých prípadoch nereálne, pretože cely proces čerpania je zvyčajne automaticky riadený podľa potreby odberov vody a nie je možné doňho vstupovať. To bude zákonite viesť buď k obchádzaniu nezmyselnej požiadavky, alebo k jej formálnemu splneniu. Takto získané informácie budú pre výkon štátnej vodnej správy nepoužiteľné! Treba zdôrazniť, že táto povinnosť nevyplynula z európskej vodnej legislatívy. Rámcová smernica o vode vyžaduje od členských štátov zabezpečiť spoľahlivý register odberov vody a povolení na odber, ktoré je potrebné pravidelne preverovať a aktualizovať. Táto povinnosť je už zakotvená v novele vodného zákona, s ktorým mimochodom požiadavka vyplývajúca z citovanej geologickej vyhlášky, nie je zosúladená. Ak sa preukáže neopodstatnenosť požiadavky na doplnkový hydrogeologický prieskum, je obava, že subjekty si budú nárokovať  vrátenie zbytočne vynaložených finančných prostriedkov.

- Schvaľovanie množstiev podzemnej vody v Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd (ďalej len „Komisia“). Komisia ministerstva bola zriadená ako nástupkyňa  po bývalej federálnej KKZZ. V Českej republike po zrušení KKZZ jej činnosť už na národnej úrovni nepokračovala. Na Slovensku z pôvodne nezávislej federálnej komisie sa stala Komisia pôsobiaca v priamej podriadenosti sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR. Ďalšou zmenou je zásadná zmena jej zamerania. Kým federálna komisia posudzovala predovšetkým regionálne prieskumy hydrogeologických rajónov zabezpečované štátnymi inštitúciami a významné lokálne prieskumy s odberom nad 30 l/s, súčasná Komisia ministerstva posudzuje a schvaľuje lokálne hydrogeologické prieskumy bez ohľadu na výdatnosť a účel využívania. Rozhodnutia zrušenej federálnej komisie mali odporúčací charakter, rozhodnutia slovenskej Komisie sú právne záväzné. Aj keď má Komisia štatút poradného orgánu ministra, v skutočnosti má rozhodovaciu právomoc, pretože bez jej rozhodnutia nie je možné vydať vodoprávne povolenie na odber podzemnej vody. Komisia sa „de facto“ stala paralelným orgánom štátnej vodnej správy. Jej rozhodnutie v skutočnosti predurčuje rozhodnutie orgánov štátnej vodnej správy o povolení odberu podzemnej vody. Pritom treba zdôrazniť, že Komisia nenesie zodpovednosť za kvalitu geologických prác, ani nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve a potrebnej kvalite. Zásadným problémom je, že Komisia neprešla nutnou zmenou v súvislosti s novou vodnou politikou, ktorú Slovensko musí presadzovať od vstupu do Európskej únie. Vzhľadom na absenciu podkladových materiálov vyžadovaných Rámcovou smernicou o vode, Komisia pri schvaľovaní množstiev podzemných vôd nemôže vychádzať z kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody a ani zohľadňovať limitujúce faktory, ktorými sú využiteľné zdroje podzemnej vody a minimálna hladina podzemnej vody príslušného vodného útvaru. Jej rozhodnutia sú preto spochybniteľné a v rámci mechanizmu integrovaného riadenia vodných zdrojov nepoužiteľné. Rozhodnutia Komisie môžu mať dokonca negatívny účinok na suchozemské ekosystémy (napr. mokrade), alebo na ekologický stav útvarov povrchovej vody, prejavujúci sa napr. úhynom rýb. Jej prínos pre spravovanie vodných zdrojov je preto otázny. Zrejme z týchto dôvodov činnosť Komisie v Českej republike bola ukončená. Žiadna krajina EÚ podobné nesystémové kroky nezaviedla.

Ministerstvo prostredníctvom Komisie núti zhotoviteľov geologických prác a ich objednávateľov  podstupovať zbytočný byrokratický proces, ktorý napriek tomu, že je finančne a časovo náročný, nevedie k zmysluplnému zberu údajov, potrebných pre efektívne riadenie a racionálne využívanie vodných zdrojov. Dochádza tak nielen k ekonomickým stratám podnikateľských subjektov, ale najmä k nárastu nákladov na zriadenie vodárenských zdrojov, ktoré sa premietajú najmä do zvyšovania cien za dodávku vody.